L1-08 + L1-09

Base Plan RTL详细设计

文档版本：V0.1

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设计对象 | L1-08 FIR幅频补偿 + L1-09全通IIR相位/群时延补偿 |
| RTL目录 | RTL_design_v2 |
| 顶层模块 | base_plan_v2_top |
| 文档属性 | 详细设计，V0.1；本版本不填写姓名、日期及审核人 |

GitHub：Yuzhe2005/L1-08-L1-09

RIGOL work document

文档修订记录 Revision record

| 版本 | 修改描述 | 作者/日期 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 | 根据当前RTL design version2生成初始详细设计 | 本版本不填写 |

本详细设计以当前本地RTL_design_v2源码为准；未经综合、STA或仿真确认的数据不写成结论。

目录 Catalog

文档修订记录 Revision record	2

目录 Catalog	2

缩略语清单 Abbreviations list	4

1 文档描述	4

2 设计结构	5

2.1 模块整体结构	5

2.2 模块代码结构与IP使用	6

2.3 默认参数与数据格式	7

2.4 时钟域与吞吐	7

2.5 关键路径分析	7

3 详细设计	8

3.1 base_plan_v2_top 顶层模块	8

3.2 l1_08_v2_input_buffer	9

3.3 L1-08 single core	10

3.4 L1-08 parallel core	10

3.5 L1-09 single core	11

3.6 L1-09 parallel core	12

3.7 l1_09_v2_output_buffer	13

3.8 时钟、复位与CDC	15

4 接口设计	16

4.1 顶层接口信号	16

4.2 valid-ready时序	17

4.3 mode配置与启动	17

5 错误与异常处理	18

6 资源统计与时序状态	18

7 当前设计边界与集成假设	19

参考资料/附录	19

A.1 参考文档	19

A.2 RTL文件	19

A.3 Repository	19

目录说明：Word打开文档时会更新目录和页码；如未自动更新，可选中目录后按F9。

缩略语清单 Abbreviations list

| 缩略语 | 英文全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RTL | Register Transfer Level | 寄存器传输级 |
| FIR | Finite Impulse Response | 有限冲激响应滤波器 |
| IIR | Infinite Impulse Response | 无限冲激响应滤波器 |
| IQ | In-phase / Quadrature | 同相/正交复数采样数据 |
| FIFO | First In First Out | 先进先出缓存 |
| CDC | Clock Domain Crossing | 跨时钟域 |
| MAC | Multiply-Accumulate | 乘加运算 |
| P | PARALLEL_FACTOR | 每个compute clk并行处理的sample数，默认4 |
| pt | sample point | 一个复数IQ样点，即I=16 bit、Q=16 bit |
| STA | Static Timing Analysis | 静态时序分析 |

1 文档描述

本文档面向系统工程师、RTL设计人员和验证人员，详细说明L1-08 + L1-09 Base Plan RTL version2的模块结构、数据路径、状态更新、跨时钟域、流控、错误语义和当前设计边界。

设计以base_plan_v2_top为顶层，同时例化single与buffered-parallel两条路径。L1-08执行80-tap FIR幅频补偿；L1-09执行64个二阶全通section级联的相位/群时延补偿。I、Q两路使用相同系数、独立数据状态。

本文只描述RTL_design_v2当前实现，不包含第三种离线/理想无限缓存模式。

系数来自RTL内部常量ROM，没有CPU运行时加载接口。

sample_clk、clk和output_clk的MHz数值由系统集成及时序约束确定。

精确资源占用、Fmax和时序裕量必须以后续综合/STA报告为准。

2 设计结构

2.1 模块整体结构

图2-1 L1-08 + L1-09 Base Plan V2总体结构

Single path完全位于clk domain，不接输入/输出FIFO；buffered-parallel path使用输入和输出两个异步FIFO，将scalar IQ转换为P-lane bundle并在输出侧恢复为scalar IQ。

2.2 模块代码结构与IP使用

图2-2 RTL design version2代码结构

当前RTL未例化厂商专用FIFO或DSP IP。乘法器、常量ROM和memory均由SystemVerilog结构描述，最终映射到DSP、LUT、register或block RAM由综合工具、器件和约束决定。

| 文件 | 主要模块 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| base_plan_v2_top.sv | base_plan_v2_top | 模式锁存、路径选择、反压、CDC控制和错误汇总 |
| l1_08_input_buffer.sv | l1_08_v2_input_buffer | scalar-to-bundle async FIFO与输入协议检查 |
| l1_08_single_core.sv | coeff bank / fir_mac / core_single | 常量FIR ROM、80-tap MAC和single history |
| l1_08_parallel_core.sv | l1_08_v2_core_parallel | P-lane卷积窗口、history与parallel FIR |
| l1_09_single_core.sv | single coeff/section/cascade/core | single二阶全通section和64级级联 |
| l1_09_parallel_core.sv | parallel coeff/section/core | section内P-lane组合级联和64级bundle pipeline |
| l1_09_output_buffer.sv | l1_09_v2_output_buffer | bundle-to-scalar async FIFO |
| l1_08_v2_pkg.sv / l1_09_v2_pkg.sv | package | 默认参数和系数include路径 |

2.3 默认参数与数据格式

| 参数 | 默认值 | 派生值/说明 |
| --- | --- | --- |
| DATA_WIDTH | 16 bit | signed I、Q；1 pt总IQ payload=32 bit |
| TAP_NUM | 80 | L1-08 FIR tap数 |
| L1_08_COEFF_WIDTH / FRAC | 16 / 13 bit | 乘积32 bit；ACCUM_WIDTH=39 bit |
| L1_08_MAC_LATENCY | 7 clk | data和valid pipeline对齐 |
| L1_09_SECTION_COUNT | 64 | 每个I/Q cascade有64个二阶section |
| L1_09_COEFF_WIDTH / FRAC | 18 / 15 bit | 乘积34 bit；ACCUM_WIDTH=37 bit |
| PARALLEL_FACTOR | 4 | 每个bundle含4 pts；IQ payload=128 bit |
| INPUT/OUTPUT_BUFFER_DEPTH | 1024 scalar samples | BUNDLE_DEPTH=256；pointer=9 bit |

2.4 时钟域与吞吐

| 路径/边界 | 时钟域 | 每个有效接收拍的数据 | 长期条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Single输入→计算→输出 | clk | I/Q各16 bit ×1 pt | 最大1 pt/clk，受y_ready反压 |
| Parallel scalar输入 | sample_clk | I/Q各16 bit ×1 pt | 平均输入≤P×Fclk且FIFO不长期增长 |
| Parallel compute | clk | I/Q各16 bit ×P pts | 默认P=4，最大4 pts/clk |
| Parallel scalar输出 | output_clk | I/Q各16 bit ×1 pt | 平均输入≤平均output_accept |

频率说明：RTL没有定义具体MHz。箭头上的“每拍”表示对应时钟域内一次valid-ready接收事件，不代表每个clock都必须有有效数据。

2.5 关键路径分析

L1-09 parallel section内存在P个lane的组合递归链，后一个lane使用前一个lane的y_next。该路径是当前最明确的候选关键路径，P增大时组合深度增加。

L1-08 FIR MAC将80个乘积通过6级部分和及mac_out寄存器分段；单级候选路径主要是乘法到第一级加法寄存器，或一级39-bit加法。

异步FIFO还包含Gray pointer比较和full/empty组合逻辑，但其规模较小。

结论边界：当前没有综合和STA结果，因此不能给出数值Fmax，也不能把候选路径写成最终关键路径。

3 详细设计

3.1 base_plan_v2_top 顶层模块

base_plan_v2_top同时例化single与buffered-parallel两条完整数据路径。mode_active在reset_n释放后的首个clk上升沿锁存，之后运行期间保持；未选路径通过clear保持清空，输出与ready逻辑只选择当前路径。

图3-1 base_plan_v2_top控制与选择逻辑

single_chain_enable = single_mode && (!l1_09_single_y_valid ¦¦ y_ready)

parallel_output_bundle_valid = &l1_09_parallel_y_valid

parallel_chain_enable = buffered_parallel_mode && (!parallel_output_bundle_valid ¦¦ parallel_output_buffer_in_ready)

mode_error = mode_change_error ¦¦ l1_08_parallel_active_lanes_error ¦¦ input_buffer_overflow_error

Single下游stall时，single_chain_enable=0，L1-08/L1-09数据、valid pipeline和history/state同步保持，input_ready=0。

Parallel仅在已有完整输出bundle且输出FIFO无空间时暂停；暂停后输入FIFO不再pop，但sample_clk输入仍可使用输入FIFO剩余空间。

buffered_parallel_mode经过2-FF同步到output_clk后控制输出FIFO读侧clear/enable。

coeffs_ready选择当前路径L1-08与L1-09 coeffs_ready的逻辑与。

3.2 l1_08_v2_input_buffer

输入buffer在sample_clk域接收scalar IQ，并按lane0到lane(P-1)的时间顺序形成full bundle；异步FIFO在clk域一次输出一个完整bundle。

图3-2 输入异步FIFO内部结构

BUNDLE_DEPTH = BUFFER_DEPTH / PARALLEL_FACTOR = 1024 / 4 = 256

BUNDLE_W = DATA_WIDTH * PARALLEL_FACTOR = 16 * 4 = 64 bit per I or Q

in_ready = (pack_count != P-1) ¦¦ !wr_full

前P-1个sample只写pack寄存器；第P个sample被接收时，将完整I/Q bundle写入memory并让wr_bin加1。

read side的out_valid由!rd_empty产生；out_valid && out_ready时一次pop完整bundle并让rd_bin加1。

overflow_error不是正常FIFO满，而是上游在stall期间撤销valid或改变data的sticky valid-ready协议违规。

当前不支持partial bundle flush；frame长度应是P的整数倍，或由系统外层处理尾包。

复位假设：write/read两侧复位必须在开始新一段数据前协调完成；运行中只复位一侧不属于当前支持场景。

3.3 L1-08 single core

l1_08_v2_core_single为I、Q分别维护80个16-bit history sample，并为I/Q各例化一个l1_08_v2_fir_mac。系数由常量ROM并行提供。

图3-3 L1-08 single FIR数据与valid流水线

y[n] = Σ(k=0..79) h[k] * x[n-k]

mac_i_window[0]=当前x_i，其余tap来自上一拍history；Q路相同。

MAC由80个32-bit乘积、6级39-bit部分和及mac_out寄存器构成。

round_sat_q15按RTL实现先加2^(COEFF_FRAC_BITS-1)，再算术右移13 bit，并饱和到signed 16-bit范围。

history只在run_valid时移动；MAC与valid pipeline只在enable=1时移动。

OUTPUT_LATENCY=MAC_LATENCY=7，修正后data和valid在同一输出拍对应。

3.4 L1-08 parallel core

parallel core一次接收P个按时间排序的sample。每个lane的卷积窗口由当前bundle中不晚于该lane的sample与旧history拼接，保证结果与scalar FIR逐sample计算一致。

图3-4 L1-08 parallel lane卷积窗口

lane_window[lane][tap] = x[lane-tap], tap <= lane history[tap-lane-1], tap > lane

每个lane为I/Q各例化一个80-tap FIR MAC；默认P=4，因此parallel L1-08共有8个FIR MAC数据通道。

接收一个bundle后，history头部更新为{s3,s2,s1,s0}，后面接旧history。

active_lanes大于P时active_lanes_error=1；当前top固定传入P，不使用partial lane。

每个lane具有独立7-cycle valid pipe；顶层只有在全部P个lane valid时才认为输出bundle有效。

3.5 L1-09 single core

L1-09 single由I/Q两套64-section cascade构成。每个section保存x1、x2、y1、y2四个16-bit state，使用该section对应的18-bit a1/a2系数。

图3-5 L1-09 single二阶全通section与64级cascade

y[n] = a2*x[n] + a1*x[n-1] + x[n-2] - a1*y[n-1] - a2*y[n-2]

每个section有4个系数乘法；x2 unity项通过扩展后左移COEFF_FRAC_BITS实现。

5项在37-bit acc中加减，加2^(15-1)后算术右移15 bit，并饱和到signed 16 bit。

stage_en=enable && stage_valid[sec]；没有有效sample时section state不更新。

stage_valid经过64级寄存器到达输出；持续enable时cascade能够流水接收scalar sample。

3.6 L1-09 parallel core

parallel core仍包含64个按clock级联的section，但每个section内部一次处理P个连续sample。为了保持IIR递归正确性，lane0到lane(P-1)在组合逻辑内顺序依赖。

图3-6 L1-09 parallel section内P-lane组合级联

lane0使用上一个bundle留下的x1/x2/y1/y2。

lane1使用x_in[0]和y_next[0]；lane>=2使用前两个lane的输入和输出。

section在stage_en时一次寄存全部P个y_out，并把最后两个lane写回x1/x2/y1/y2。

64个section之间有寄存器，因此section级是64-stage bundle pipeline；每个section内部的P-lane链才是组合路径。

默认P=4、pipeline充满且enable持续为1时，compute侧最大吞吐为1 bundle/clk，即4 pts/clk。

3.7 l1_09_v2_output_buffer

输出buffer在clk域一次写入完整P-lane bundle，在output_clk域通过unpack_count按lane0到lane(P-1)逐sample输出。

图3-7 输出异步FIFO内部结构

last_lane_fire = out_valid && out_ready && (unpack_count == P-1)

每次wr_fire写入一个完整bundle并增加wr_bin；in_ready=!wr_clear&&!wr_full。

每次rd_fire只增加unpack_count；只有最后一个lane被接受后才增加rd_bin并切换到下一个bundle。

y_valid=1且y_ready=0时，unpack_count与rd_addr保持，因此当前scalar输出保持稳定。

顶层在输出FIFO满时停止parallel chain，当前模块没有output overflow错误端口。

3.8 时钟、复位与CDC

图3-8 时钟、复位与CDC结构

| 跨域对象 | 方向 | 方法 | 默认位宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入IQ bundle data | sample_clk→clk | 异步FIFO memory + Gray pointer | 128-bit IQ payload/bundle |
| 输出IQ bundle data | clk→output_clk | 异步FIFO memory + Gray pointer | 128-bit IQ payload/bundle |
| input_buffer_clear | clk→sample_clk | 2-FF synchronizer | 1 bit |
| input protocol violation sticky | sample_clk→clk | 2-FF synchronizer | 1 bit |
| buffered_parallel_mode | clk→output_clk | 2-FF synchronizer | 1 bit |

4 接口设计

4.1 顶层接口信号

下表描述base_plan_v2_top端口；位宽按默认DATA_WIDTH=16。

| 信号 | IO | 位宽 | 时钟域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | I | 1 | compute | 核心计算时钟 |
| reset_n | I | 1 | compute | 低有效异步复位 |
| sample_clk | I | 1 | input | parallel输入FIFO写侧时钟 |
| sample_reset_n | I | 1 | input | sample_clk域低有效异步复位 |
| output_clk | I | 1 | output | parallel输出FIFO读侧时钟 |
| output_reset_n | I | 1 | output | output_clk域低有效异步复位 |
| mode | I | 1 | compute | 0=single；1=buffered-parallel；复位后锁存 |
| x_i / x_q | I | 各16 | 按mode | signed scalar IQ输入 |
| in_valid | I | 1 | 按mode | 输入sample有效 |
| input_ready | O | 1 | 按mode | 顶层可以接收输入sample |
| y_i / y_q | O | 各16 | 按mode | signed scalar IQ输出 |
| y_valid | O | 1 | 按mode | 输出sample有效 |
| y_ready | I | 1 | 按mode | 下游可以接收输出sample |
| coeffs_ready | O | 1 | compute | 当前路径L1-08与L1-09系数均ready |
| mode_error | O | 1 | compute | 3类错误状态OR汇总 |
| input_buffer_overflow_error | O | 1 | sample→compute | 输入源stall协议违规sticky状态的同步结果 |

4.2 valid-ready时序

图4-1 valid-ready与bundle传输时序示意

input_accept = in_valid && input_ready

output_accept = y_valid && y_ready

上游在in_valid=1且input_ready=0时必须保持valid和x_i/x_q不变，直到sample被接收。

下游在y_valid=1且y_ready=0时尚未接收sample；RTL保持当前输出及对应状态。

Single的输入/输出握手使用clk；parallel输入使用sample_clk，parallel输出使用output_clk。

4.3 mode配置与启动

| 步骤 | 要求 | RTL行为 |
| --- | --- | --- |
| 1 复位 | 三个时钟域对应reset有效 | 清除mode lock、core state、valid和FIFO pointer |
| 2 配置mode | reset_n释放前mode稳定 | 首个clk上升沿锁存mode_active |
| 3 等待ready | coeffs_ready=1且对应input_ready=1 | 开始接受输入sample |
| 4 运行 | mode保持不变 | 只选择锁存路径；改变mode只报错 |
| 5 切换mode | 结束当前数据并重新reset/clear | 不支持运行中无缝切换 |

5 错误与异常处理

| 状态 | 触发条件 | 时钟域/保持 | 恢复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| mode_change_error | mode_locked后mode != mode_active | clk；sticky | reset_n |
| active_lanes_error | active_lanes > P | clk；组合 | 恢复合法配置；当前top固定P |
| input_buffer_overflow_error | stall期间撤销valid或改变I/Q data | sample_clk sticky，2-FF到clk | sample reset/clear |
| 正常backpressure | ready=0 | 不是错误 | 等待下游重新ready |

命名说明：input_buffer_overflow_error保留历史端口名，但当前语义是输入源valid-ready协议违规，不是FIFO正常满。

6 资源统计与时序状态

当前没有目标器件综合报告，因此本节只给出可由RTL直接确认的结构实例关系，不给出LUT、FF、DSP、BRAM或Fmax数值。

| 结构 | RTL结构性数量（默认P=4） | 综合映射说明 |
| --- | --- | --- |
| L1-08 single | I/Q各1个80-tap FIR MAC | 常量乘法可能映射DSP或LUT |
| L1-08 parallel | I/Q各P个80-tap FIR MAC，共8个数据通道 | 与single同时存在 |
| L1-09 single | I/Q各64个二阶section | 每section含4个系数乘法和1个unity shift |
| L1-09 parallel | I/Q各64个section，每section含P个lane | lane内递归链影响时序 |
| 输入FIFO | I/Q各64 bit ×256 bundle memory | 是否映射BRAM取决于综合工具 |
| 输出FIFO | I/Q各64 bit ×256 bundle memory | 是否映射BRAM取决于综合工具 |

待补充交付物：目标器件确定后，应补充综合utilization、STA关键路径、时钟约束和CDC检查结果。

7 当前设计边界与集成假设

系统仅支持single和buffered-parallel两种mode；第三种离线/理想无限缓存mode未实现。

mode在每次run内固定；动态无缝切换未实现。

FIR与IIR系数为RTL常量ROM；没有CPU配置接口和parameter加载周期。

buffered-parallel只处理full bundle；partial bundle不自动flush。

startup transient不在core内部mask，由系统外层决定丢弃/屏蔽策略。

BUFFER_DEPTH/P应为2的幂，以符合当前Gray pointer full/empty逻辑。

异步FIFO两侧reset必须协调；运行中独立复位单侧不属于支持场景。

具体Fclk、Fsample、Foutput、Fsample_max以及MHz数值由系统集成与STA确定。

当前top把active_lanes固定为P，不支持运行中动态parallel factor。

文档没有声称已完成RTL仿真、CDC sign-off、综合或时序收敛。

参考资料/附录

A.1 参考文档

L1-08+L1-09_Base_Plan_RTL概要设计_清晰图版.docx

RTL_design_v2/rtl_design_v2_architecture_report.md

鹰心Frame_AVG详细设计(1).docx（文档结构与工程表达参考）

A.2 RTL文件

RTL_design_v2/base_plan_v2_top.sv

RTL_design_v2/l1_08_input_buffer.sv

RTL_design_v2/l1_08_single_core.sv

RTL_design_v2/l1_08_parallel_core.sv

RTL_design_v2/l1_09_single_core.sv

RTL_design_v2/l1_09_parallel_core.sv

RTL_design_v2/l1_09_output_buffer.sv

RTL_design_v2/l1_08_v2_pkg.sv / l1_09_v2_pkg.sv

RTL_design_v2/coeff/l1_08_fir_coeff_reset.svh

RTL_design_v2/coeff/l1_09_allpass_coeff_reset.svh

A.3 Repository

https://github.com/Yuzhe2005/L1-08-L1-09