RTL Design V2 Architecture Report

GitHub repository: Yuzhe2005/L1-08-L1-09

RTL design version2 folder: RTL_design_v2

# 1. 总体设计目标

RTL_design_v2 是 Base Plan 的完整 RTL 结构。当前设计只有两个正式 mode：

BASE_PLAN_V2_MODE_SINGLE BASE_PLAN_V2_MODE_BUFFERED_PARALLEL

两条 path 的目标不同：

single mode: 面向 Fclk >= Fsample 一个 valid input sample 直接进入 single compute chain，不接 input/output buffer buffered-parallel mode: 面向 Fclk < Fsample input sample 先进入 async input buffer，再以 full bundle 形式进入 parallel compute chain

最终 top-level 输出统一为 scalar IQ stream：

y_i / y_q / y_valid / y_ready

也就是说，single path 是纯 compute path；parallel path 内部使用 bundle 计算，并最终经过 output buffer 拆回一个 IQ 一个 IQ 输出。

# 2. 文件结构

当前主要 RTL 文件如下：

base_plan_v2_top.sv 完整 Base Plan v2 top l1_08_v2_pkg.sv L1-08 参数定义 l1_08_single_core.sv L1-08 single FIR core、FIR MAC、coefficient bank l1_08_parallel_core.sv L1-08 parallel FIR core l1_08_input_buffer.sv sample-to-bundle async input buffer l1_09_v2_pkg.sv L1-09 参数定义 l1_09_single_core.sv L1-09 single all-pass IIR core l1_09_parallel_core.sv L1-09 parallel all-pass IIR core l1_09_output_buffer.sv bundle-to-sample async output buffer coeff/l1_08_fir_coeff_reset.svh L1-08 FIR fixed coefficients coeff/l1_09_allpass_coeff_reset.svh L1-09 all-pass fixed coefficients

# 3. Top-Level 数据流

## Section Flow

## Single Mode

x_i / x_q / in_valid -> L1-08 single FIR -> L1-09 single all-pass IIR -> y_i / y_q / y_valid

single mode 不使用 input buffer，也不使用 output buffer。

它假设 compute clock clk 足够快，能直接处理输入 sample stream，并且 single mode 的最终输出跟随 clk domain。

## Buffered-Parallel Mode

x_i / x_q / in_valid -> L1-08 input buffer -> L1-08 parallel FIR -> L1-09 parallel all-pass IIR -> L1-09 output buffer -> y_i / y_q / y_valid

buffered-parallel mode 中，外部仍然是一个 IQ 一个 IQ 输入。

l1_08_input_buffer 会把连续 sample 打包成 full bundle，然后送入 parallel compute chain。

这个 mode 的长期吞吐条件是：

average Fsample <= PARALLEL_FACTOR * Fclk

input buffer 可以吸收短时间 burst 或 clock mismatch，但不能长期消化超过 compute throughput 的输入流。

当前版本只处理 full bundle；如果一段 finite input frame 的 sample 数不是 PARALLEL_FACTOR 的整数倍，最后不足一包的数据不会自动 flush 到 compute chain。

# 4. Clock Domain

当前 top 有三个 clock domain：

sample_clk: input buffer write side 接收外部 input sample clk: compute domain L1-08 / L1-09 compute core 都在这个 domain output_clk: parallel output buffer read side buffered-parallel mode 下向下游输出 scalar IQ stream

因此 buffered-parallel path 的跨时钟关系是：

sample_clk -> input buffer -> clk -> output buffer -> output_clk

single path 不跨 input/output buffer：

clk -> L1-08 single -> L1-09 single -> scalar output

CDC 总结：普通 data path 不直接用普通 register 跨 clock domain。sample_clk -> clk 通过 input async FIFO，clk -> output_clk 通过 output async FIFO；clear/error 这类 control/status signal 使用 two-flop synchronizer。

# 5. L1-08 结构

## L1-08 Single Core

l1_08_v2_core_single 是 scalar FIR core：

input one IQ sample -> FIR MAC -> output one IQ sample

当前 single FIR 的 MAC window 使用：

current input + old history

因此 accepted input sample 和 MAC 计算窗口是对齐的。

L1-08 是 FIR，所以它只需要保存 past input sample，不需要保存 past output。single core 内部用 i_window/q_window 保存历史输入；每次接受一个新 sample 时，旧 sample 后移，新 sample 放到 history 最新位置。stall 时 history、MAC pipeline 和 valid pipeline 都保持不动。

## L1-08 Parallel Core

l1_08_v2_core_parallel 一次处理一个 full bundle：

x_i[0 : PARALLEL_FACTOR-1] x_q[0 : PARALLEL_FACTOR-1]

bundle 顺序是 chronological：

lane 0 是最旧 sample lane PARALLEL_FACTOR-1 是最新 sample

top 中 parallel core 的 active_lanes 固定为 full bundle：

active_lanes = PARALLEL_FACTOR

因此正式 top 不支持 partial bundle input。

parallel FIR 使用共享的 i_history/q_history 保存 bundle 之前的历史输入。每个 lane 的 MAC window 由“当前 bundle 内较早 sample + old history”组成；当一个 full bundle 被接受后，history 会更新为该 bundle 最后几个 sample，最新 sample 放在 history 最前面。

# 6. L1-09 结构

## L1-09 Single Core

l1_09_v2_single_core 是 scalar all-pass IIR cascade。

它由多个 second-order all-pass section 串接组成。

当前 single core 使用 per-section valid pipeline：

stage_valid[0] = input valid stage_valid[1] <= stage_valid[0] stage_valid[2] <= stage_valid[1] ...

也就是说，一个 valid sample 进入 section 0 后，会每个 clock 往后推进一级，直到最终 output valid。

L1-09 是 IIR/all-pass，所以每个 section 都需要保存 past input 和 past output。single section 内部保存 x1/x2 作为前两个输入，保存 y1/y2 作为前两个输出；只有对应 stage_valid 有效且 chain enabled 时，这些 state 才更新。

## L1-09 Parallel Core

l1_09_v2_parallel_core 是 bundle version 的 all-pass IIR cascade。

它和 single core 一样使用 per-section valid pipeline，只是每一级处理的是一个 full bundle。

每个 parallel section 内部会按 lane 顺序计算 bundle：

lane 0 -> lane 1 -> ... -> lane PARALLEL_FACTOR-1

计算完成后，该 section 的 IIR state 更新到 bundle 最后两个 sample 对应的状态。

parallel IIR 不能简单复制多个独立 single IIR，因为同一个 bundle 内后一个 sample 依赖前一个 sample 的 output。当前 parallel section 会按 lane 顺序计算：lane 0 使用旧 x1/x2/y1/y2，lane 1 使用 lane 0 刚得到的 y_next，后续 lane 依次类推。bundle 计算完成后，每个 section 的 x1/x2/y1/y2 更新为 bundle 最后两个 sample 的 input/output state。

这些 lane 内部计算是在一个 section 的组合逻辑中展开的：同一个 clock 周期内先形成 lane 0 的 y_next，再被后续 lane 组合使用；clock edge 到来时才统一更新该 section 的 output 和 state。

# 7. Buffer 结构

## Input Buffer

l1_08_v2_input_buffer 是 sample-to-bundle async FIFO。

write side：

wr_clk = sample_clk input = one IQ sample

read side：

rd_clk = clk output = one full bundle

它的作用是：

连续接收 scalar IQ sample 攒够 PARALLEL_FACTOR 个 sample 写入 async FIFO compute side 每次读出一个 full bundle

input buffer 和 L1-08 parallel core 之间有 valid-ready handshake：

input_buffer_out_valid && input_buffer_out_ready

只有 parallel compute chain ready 时，input buffer 才 pop 一个 bundle。

## Output Buffer

l1_09_v2_output_buffer 是 bundle-to-sample async FIFO。

write side：

wr_clk = clk input = one full bundle

read side：

rd_clk = output_clk output = one IQ sample

它按顺序输出：

lane 0 -> lane 1 -> ... -> lane PARALLEL_FACTOR-1

output buffer 和下游之间有 valid-ready handshake：

y_valid && y_ready

当前设计已经把 output buffer 的 in_ready 接回 parallel compute chain。

当 output buffer 没有空间时，parallel compute chain 会暂停，input buffer 不再 pop 新 bundle。

如果出现异常 overflow，会拉高：

output_buffer_overflow_error

# 8. 关键信号连接

## Top-Level Input

in_valid: 上游 input sample 有效 input_ready: 当前 mode 下 top 可以接收 input sample

single mode 中：

input_ready = L1-08 single ready && L1-09 single ready && single chain not stalled

single path 不接 output buffer。

如果 single output 当前 valid 但 y_ready 为低，single compute chain 会暂停，直到该 output 被下游接收。

buffered-parallel mode 中：

input_ready = input buffer write side ready

## L1-08 Parallel to L1-09 Parallel

L1-09 parallel input valid = &L1-08 parallel y_valid

由于 top 固定 full bundle，所以只有 L1-08 parallel 所有 lanes 都 valid 时，L1-09 parallel 才接收 bundle。

同时，parallel output buffer 如果 not ready，L1-08 parallel / L1-09 parallel 会一起暂停，input buffer 也不会 pop 新 bundle。

## Final Output

y_valid: top 当前输出 IQ sample 有效 y_ready: 下游可以接收当前 IQ sample

single path 直接输出 scalar IQ；buffered-parallel path 经过 output buffer 后输出 scalar IQ。

因此两条 path 的最终数据形态一致，但 single mode 不使用 output buffer，parallel mode 才使用 output buffer。

clock domain 需要按 mode 区分：single mode 下 y_valid/y_ready 属于 clk domain；buffered-parallel mode 下 y_valid/y_ready 属于 output_clk domain。

## Status/Error Summary

coeffs_ready: 当前选中 path 的 L1-08 和 L1-09 coefficients 都已经 ready input_ready: top 当前可以接受一个 input sample mode_error: mode lock 后发生 mode change，或 selected path / buffer 出现错误 input_buffer_overflow_error: sample write side 在 input buffer 无法继续接收时仍然输入数据 output_buffer_overflow_error: parallel output buffer 出现异常 overflow active_lanes_error: parallel core 的 active_lanes 配置超过 PARALLEL_FACTOR

# 9. 当前设计假设

当前 RTL 依赖以下假设：

1. 系统只有两个 mode：single 和 buffered-parallel。 2. `mode` 必须在 `reset_n` 释放前稳定；top 会在 reset 后第一个 `clk` 锁存 mode，运行中改变 mode 只拉高 `mode_error`。 3. single path 不接 input/output buffer，`y_valid/y_ready` 属于 `clk` domain。 4. buffered-parallel path 才接 input/output buffer，内部永远使用 full bundle，`y_valid/y_ready` 属于 `output_clk` domain。 5. parallel path 当前要求 `PARALLEL_FACTOR >= 2`，默认值为 4。 6. startup transient（reset/clear 后 history/state 还没被真实 sample 填满时的初始过渡输出）不在 compute core 内部丢弃，由系统外层决定是否 mask。 7. BUFFER_DEPTH / PARALLEL_FACTOR 应按 2 的幂配置，以匹配 async FIFO pointer 逻辑。 8. buffered-parallel mode 的长期平均输入速率必须满足 average Fsample <= PARALLEL_FACTOR * Fclk。 9. 当前 buffered-parallel mode 不支持 partial bundle flush；finite frame 长度应为 PARALLEL_FACTOR 的整数倍，或由系统外层处理尾包。

# 10. 总结

当前 RTL_design_v2 的核心结构是：

Fclk >= Fsample: single mode L1-08 single -> L1-09 single Fclk < Fsample: buffered-parallel mode input buffer -> L1-08 parallel -> L1-09 parallel -> output buffer

L1-08 负责 magnitude compensation，L1-09 负责 phase / group-delay compensation。

input buffer 解决高速 sample 写入和 compute clock 不匹配的问题，output buffer 解决 parallel bundle 输出与 scalar downstream output 的接口问题。