# L1-09 群时延 All-Pass 补偿算法行为级仿真报告

## 摘要

本文针对 L1-09 群时延补偿算法进行行为级仿真验证。L1-09 的目标是在 L1-08 完成幅频补偿后，继续针对链路中的 phase / group delay distortion 进行补偿，使系统在目标频带内的群时延更加平坦。当前实现采用多级二阶 all-pass IIR filter 作为补偿结构。该结构理论上不改变幅度响应，只改变相位响应，因此适合接在 L1-08 幅频 FIR 补偿之后，用于独立改善 phase / group delay 问题。

当前 pipeline 中，L1-09 的输入不是原始 H1，而是已经经过 L1-08 fixed-point FIR 后的响应：

pre_L1_09_response(f) = H1(f) * H2_fixed(f)

其中 H1 表示模拟硬件链路的复数频率响应，H2_fixed 表示 L1-08 fixed-point FIR 补偿器。L1-09 首先读取该复数响应中的相位，执行 unwrap 后计算 group delay，再通过 least-squares 优化多级二阶 all-pass filter 的 pole radius 和 pole angle，使补偿后的 group delay 尽量接近常数。

在当前 clean full pipeline run full_combined_20260605_090952 中，L1-09 前的 group delay ripple 为 2.994724 ns；floating-point all-pass 补偿后降为 2.108406 ns；fixed-point all-pass 补偿后为 2.108794 ns。因此当前 L1-09 已经降低 group delay ripple，但尚未完全拉平。fixed-point all-pass 的 pole 均位于单位圆内，stable=True，且 saturation_count=0，说明当前系数量化后滤波器数值稳定。

## 1. 术语与缩略词

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| L1-08 | 幅频 FIR 补偿算法，主要补偿 magnitude ripple |
| L1-09 | 相位 / 群时延补偿算法，主要补偿 group delay ripple |
| H1 | 模拟硬件链路的复数频率响应 |
| H2 | L1-08 FIR 补偿器的频率响应 |
| H2_fixed | fixed-point 量化后的 L1-08 FIR 频率响应 |
| all-pass filter | 幅度恒为 1、只改变相位的滤波器 |
| IIR | Infinite Impulse Response，无限冲激响应滤波器 |
| SOS | Second-Order Section，二阶滤波器 section |
| phase | 相位响应，单位 rad |
| unwrap | 去除 phase 中的 2π 跳变，使相位曲线连续 |
| group delay | 群时延，表示不同频率分量的传播延迟 |
| pole | IIR filter 分母多项式的根，决定反馈系统稳定性 |
| fixed-point | 固定 bit 宽的定点数表示 |
| saturation | 数值超过 fixed-point 可表示范围后被截断 |
| EVM | Error Vector Magnitude，误差向量幅度 |
| EVM_LIN | 基于频率响应的线性 EVM 辅助指标 |
| QAM | Quadrature Amplitude Modulation，正交幅度调制 |

## 2. 问题背景与算法目标

### 2.1 L1-09 需要解决的问题

真实硬件链路不仅会造成幅度不平坦，也会造成相位不线性。相位不线性的直接结果是 group delay 不平坦。对于宽带信号，不同频率分量如果经历不同延迟，最终叠加回时域时会发生波形畸变，从而影响调制信号质量。

L1-08 已经负责补偿幅频不平坦问题：

|H1(f) * H2_fixed(f)| 尽量平坦

但是 L1-08 当前使用的是 real linear-phase FIR。它本身只引入近似常数 group delay，不负责主动修复 H1 中非线性相位造成的 group delay ripple。因此 L1-09 需要在 L1-08 之后继续处理：

phase / group delay distortion

更准确地说，L1-09 当前分析和补偿的是：

pre_L1_09_response(f) = H1(f) * H2_fixed(f)

也就是信号已经通过 L1-08 fixed-point FIR 后，准备进入 L1-09 模块之前的复数响应。

### 2.2 算法目标

L1-09 当前行为级仿真的目标包括：

从 H1 * H2_fixed 的复数响应中提取相位。

对相位执行 unwrap，得到连续相位曲线。

根据连续相位计算 group delay。

使用多级二阶 all-pass IIR filter 产生额外的频率相关延迟。

使补偿后的 group delay 尽量接近常数。

对 all-pass 系数进行 fixed-point 量化。

检查量化后 IIR filter 的 pole 是否位于单位圆内。

使用 EVM_LIN 和 QAM EVM 验证补偿前后的信号质量变化。

当前阶段的重点是行为级算法验证，不是完整 RTL 级 fixed-point 仿真。也就是说，当前 fixed-point 主要量化 all-pass 系数并重新计算频率响应，尚未完整模拟每一级 IIR 运算中的乘法器、加法器、累加器、寄存器和逐级 rounding / saturation。

## 3. 理论模型

### 3.1 复数频率响应

硬件链路 H1 可以写成：

H1(f) = |H1(f)| * exp(j * phi_H1(f))

其中：

|H1(f)|      表示 magnitude response

phi_H1(f)   表示 phase response

经过 L1-08 fixed-point FIR 后，进入 L1-09 之前的响应为：

Hpre(f) = H1(f) * H2_fixed(f)

L1-09 关心的是 Hpre(f) 的 phase 和 group delay。

### 3.2 Phase Unwrap

计算机中直接从复数响应得到的 phase 通常来自：

angle(Hpre(f))

这个 phase 会被限制在：

[-π, π]

因此真实相位如果连续下降或上升超过 π，就会在图上出现突然跳变。unwrap 的作用是把这些人为的 2π 跳变去掉，让相位变成连续曲线。

例如 wrapped phase 可能类似：

2.9, 3.1, -3.0, -2.8

unwrap 后会变成：

2.9, 3.1, 3.283, 3.483

unwrap 不改变真实物理相位，只是把相位表示方式从“折叠形式”改成“连续形式”。这是计算 group delay 之前必须做的步骤, 避免对信号跳变求导。

### 3.3 Group Delay 定义

group delay 定义为相位对角频率的负导数：

tau_g(f) = - d phi(f) / d omega

其中：

omega = 2 * pi * f

如果相位是严格线性的：

phi(f) = -2 * pi * f * tau

则 group delay 为常数：

tau_g(f) = tau

这表示所有频率分量经历同样的延迟，信号形状不会因为不同频率到达时间不同而被拉扯。反过来，如果 group delay 随频率起伏，就说明不同频率分量经历不同延迟，会造成宽带信号畸变。

### 3.4 All-Pass Filter 的作用

all-pass filter 的核心特点是：

|A(e^(jΩ))| = 1

也就是说，它不改变幅度，只改变相位：

A(e^(jΩ)) = exp(j * phi_A(Ω))

因此 all-pass filter 很适合接在 L1-08 后面：

L1-08: 主要改变 magnitude

L1-09: 主要改变 phase / group delay

L1-09 补偿后的响应可以写成：

Hout(f) = H1(f) * H2_fixed(f) * A(f)

由于 |A(f)| = 1，理论上：

|Hout(f)| = |H1(f) * H2_fixed(f)|

所以 L1-09 不应该破坏 L1-08 已经完成的幅频补偿。

### 3.5 二阶 All-Pass Section

当前程序使用多级二阶 all-pass section。单个二阶 all-pass section 写成：

A_k(z) = (r_k^2 - 2*r_k*cos(theta_k)*z^(-1) + z^(-2))

/ (1 - 2*r_k*cos(theta_k)*z^(-1) + r_k^2*z^(-2))

其中：

r_k          pole radius

theta_k      pole angle

分母决定 pole：

1 - 2*r_k*cos(theta_k)*z^(-1) + r_k^2*z^(-2) = 0

它对应一对共轭 pole：

z = r_k * exp(+j*theta_k)

z = r_k * exp(-j*theta_k)

所以 r_k 决定 pole 离单位圆多远，theta_k 决定该 section 主要作用在哪个频率附近。

### 3.6 Pole 与稳定性

IIR filter 有反馈项，因此稳定性由 pole 决定。对于数字 IIR filter：

所有 pole 都在单位圆内  => stable

任意 pole 在单位圆外    => unstable

单位圆内表示：

|pole| < 1

对于当前二阶 all-pass section：

|pole| = r_k

因此只要：

r_k < 1

该 section 就是稳定的。当前 fixed-point 检查中的 stable=True 衡量的正是所有量化后的 all-pass IIR pole 是否仍然位于单位圆内。

### 3.7 多级 All-Pass Cascade

单个二阶 section 的补偿能力有限，因此当前 L1-09 使用多个 section 串联：

A_total(z) = A_1(z) * A_2(z) * ... * A_N(z)

当前 active 配置为：

N = 8

串联后的总 phase 为各级 phase 之和：

phi_A_total(f) = sum_k phi_A_k(f)

总 group delay 也近似为各级 group delay 之和：

tau_A_total(f) = sum_k tau_A_k(f)

这使得 L1-09 可以通过多个局部 all-pass section 共同拟合复杂的 group delay 补偿曲线。

## 4. 行为级仿真方案设计

### 4.1 总体流程

当前 L1-09 pipeline 位于完整 L1-08 + L1-09 pipeline 的后半段：

L1-08 H1 generation

↓

L1-08 FIR magnitude compensation

↓

Generate pre-L1-09 response = H1 * H2_fixed

↓

Phase unwrap and group delay analysis

↓

Floating-point all-pass IIR design

↓

All-pass coefficient fixed-point quantization

↓

EVM_LIN and QAM EVM validation

完整入口命令为：

.venv\Scripts\python.exe run_full_l1_08_l1_09_pipeline.py

L1-09 单独入口为：

.venv\Scripts\python.exe L1_09_sim\run_all_l1_09_pipeline.py --run-dir data\<run_folder>

### 4.2 L1-09 程序结构

| 文件 | 功能 |
| --- | --- |
| L1_09_group_delay_analyzer.py | 读取 H1 和 L1-08 fixed FIR 响应，计算 H1 * H2_fixed 的 phase 和 group delay |
| L1_09_allpass_designer.py | 设计 floating-point 多级二阶 all-pass IIR |
| L1_09_fixed_point_quantizer.py | 量化 all-pass 系数，检查稳定性并重新计算 fixed response |
| L1_09_evm_lin_calculator.py | 基于频率响应计算 EVM_LIN、magnitude-only EVM 和 phase-only EVM |
| L1_09_qam_evm_validator.py | 用 QAM-loaded IF 信号验证 L1-09 前后 EVM 变化 |
| run_all_l1_09_pipeline.py | 串联运行完整 L1-09 pipeline |
| L1_09_config.py | 读取 L1-09 配置 |

### 4.3 数据输入与输出

当前项目目标输出规则为：

data/   保存 csv、json 等数据文件

graph/  保存 png 图像文件

一次 full pipeline 会生成：

data/full_combined_YYYYMMDD_HHMMSS/

graph/full_combined_YYYYMMDD_HHMMSS/

L1-09 主要输入包括：

data/<run>/h1_full_combined_random/together.csv

data/<run>/l1_08_h2_fixed_point/h2_fixed_point_response.csv

其中 together.csv 提供 H1 的 magnitude 和 phase，h2_fixed_point_response.csv 提供 L1-08 fixed FIR 的频率响应。

L1-09 主要输出包括：

data/<run>/l1_09_fix_group_delay/group_delay_analysis.csv

data/<run>/l1_09_fix_group_delay/group_delay_metrics.csv

graph/<run>/l1_09_fix_group_delay/phase_before_l1_09.png

graph/<run>/l1_09_fix_group_delay/group_delay_before_l1_09.png

graph/<run>/l1_09_fix_allpass_iir_fs/allpass_coefficients.csv

graph/<run>/l1_09_fix_allpass_iir_fs/allpass_response.csv

graph/<run>/l1_09_fix_allpass_iir_fs/allpass_metrics.csv

graph/<run>/l1_09_fix_allpass_iir_fs/group_delay_before_after_l1_09.png

graph/<run>/l1_09_fix_allpass_iir_fixed/allpass_coefficients_fixed.csv

graph/<run>/l1_09_fix_allpass_iir_fixed/allpass_fixed_response.csv

graph/<run>/l1_09_fix_allpass_iir_fixed/allpass_fixed_metrics.csv

graph/<run>/l1_09_fix_allpass_iir_fixed/allpass_fixed_quantization.png

graph/<run>/l1_09_fix_evm_lin_fixed/evm_lin.png

graph/<run>/l1_09_fix_qam_evm_iir_fixed/l1_09_qam_evm.png

## 5. All-Pass 设计方法

### 5.1 为什么不能直接“提前”某些频率

真实物理系统不能让信号提前到达，只能增加延迟。因此 L1-09 的设计逻辑不是让慢的频率变快，而是让快的频率多等一会，使所有频率分量尽量接近同一个更晚的目标延迟。

程序中 target delay 的基本思想是：

target_delay_ns = max(smoothed_group_delay_ns) + margin_ns

其中 margin_ns 用于留出一点补偿余量。当前如果 config 中没有显式指定 margin，程序会使用：

margin_ns = max(0.05 ns, 5% * original_ripple_ns)

当前 clean run 中：

target_delay_ns = 9.813229332 ns

target_margin_ns = 0.087111678 ns

### 5.2 平滑处理

原始 group delay 中可能包含局部数值抖动。如果直接拟合所有尖锐抖动，all-pass filter 可能会过拟合，得到不够平滑或不够稳定的补偿结构。因此程序先使用 moving average 对 group delay 进行平滑：

fit_delay_ns = moving_average(group_delay_ns, smooth_window)

当前配置：

smooth_window = 31

需要注意，平滑只用于优化拟合目标；最终评估 compensated group delay ripple 时仍然使用未平滑的原始 group delay 加上 all-pass group delay。

### 5.3 优化变量

当前每个二阶 section 有两个主要参数：

r_k

theta_k

对于 N 个二阶 section，优化变量为：

[r_1, r_2, ..., r_N, theta_1, theta_2, ..., theta_N, target_delay]

当前 active 配置：

N = 8

因此需要优化 17 个量：

8 个 r

8 个 theta

1 个 target_delay

### 5.4 Least-Squares 目标函数

all-pass 产生的 group delay 记为：

tau_A(f)

补偿后的 group delay 为：

tau_comp(f) = tau_pre(f) + tau_A(f)

优化目标是让它尽量接近常数 target_delay：

minimize sum_f [tau_pre_smooth(f) + tau_A(f) - target_delay]^2

程序中为了数值稳定，会除以一个 scale：

residual(f) =

[tau_pre_smooth(f) + tau_A(f) - target_delay]

/ max(original_ripple_ns, 1.0)

该 scale 不改变优化目标的物理含义，只是让优化器中的数值量级更舒服。

### 5.5 当前 All-Pass 设计结果

当前 clean run 为：

full_combined_20260605_090952

主要 all-pass 设计结果如下：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| sampling rate | 12 GHz |
| all-pass section count | 8 |
| smooth window | 31 |
| original group delay ripple | 2.994724 ns |
| floating compensated group delay ripple | 2.108406 ns |
| compensated RMS to target | 0.364910 ns |
| optimizer success | True |

代表性图像如下：

L1-09 group delay before compensation

L1-09 group delay before and after all-pass compensation

## 6. Fixed-Point 量化

### 6.1 当前系数量化格式

当前 L1-09 all-pass filter 的系数量化格式为：

signed fixed-point Q3.15

对应：

total_bits = 18

frac_bits = 15

量化步进为：

LSB = 2^(-15) = 0.000030517578125

可表示范围约为：

[-4.0, 3.999969482422]

### 6.2 软件中如何模拟 bit 精度

当前软件模拟 fixed-point 的方式是：

float coefficient

↓

除以 LSB

↓

round 到最近整数

↓

clip 到 fixed-point 可表示整数范围

↓

乘回 LSB，得到量化后的 coefficient

用公式表示：

q_int = round(x / LSB)

q_int_clipped = clip(q_int, min_int, max_int)

x_fixed = q_int_clipped * LSB

其中：

LSB = 2^(-frac_bits)

当前这一步模拟的是“系数存储精度”，也就是 all-pass filter 的浮点系数如果被写进硬件寄存器，需要用有限 bit 表示时会发生什么误差。

### 6.3 稳定性检查

量化后，程序重新用 fixed coefficients 组成 SOS，并计算每一级 denominator 的 pole。判断条件为：

max_pole_radius < 1  => stable=True

当前 clean run 中：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| total bits | 18 |
| fraction bits | 15 |
| coefficient LSB | 3.0517578125e-05 |
| saturation count | 0 |
| max abs coefficient error | 1.520833e-05 |
| RMS coefficient error | 8.819765e-06 |
| max pole radius | 0.954581 |
| stable | True |

这说明当前 Q3.15 系数量化后没有发生 saturation，pole 仍在单位圆内，all-pass IIR 数值稳定。

### 6.4 Fixed-Point 后的 Group Delay 影响

当前 fixed-point 量化后，group delay ripple 与 floating-point 结果几乎一致：

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| original group delay ripple | 2.994724 ns |
| float compensated group delay ripple | 2.108406 ns |
| fixed compensated group delay ripple | 2.108794 ns |
| fixed vs float compensated GD RMS error | 0.000353 ns |
| fixed vs float compensated GD max error | 0.000869 ns |

因此在当前 Q3.15 系数格式下，系数量化本身没有明显破坏 L1-09 的补偿效果。

L1-09 fixed-point all-pass quantization

### 6.5 当前 Fixed-Point 仿真的限制

当前 fixed-point 仿真还不是完整 RTL 级 fixed-point。完整 RTL 级 fixed-point 还需要继续模拟：

input I/Q quantization

↓

每一级 all-pass filter 的乘法 fixed-point

↓

加法器 / accumulator fixed-point

↓

内部 delay register fixed-point

↓

每一级输出 rounding / truncation / saturation

↓

多级 SOS cascade 后的最终输出

当前阶段先验证了“系数量化后频率响应是否稳定、是否仍有补偿效果”。后续进入 RTL 设计时，需要把上述完整运算链条补进仿真模型。

## 7. EVM 验证方法

### 7.1 EVM_LIN

EVM_LIN 是基于频率响应的线性辅助指标。它不生成完整 QAM 时域波形，而是在频率响应上直接比较补偿前后相对于理想线性响应的误差。

当前程序会对以下三个 stage 计算 EVM_LIN：

after_h1

after_l1_08_fixed_fir

after_l1_08_fixed_fir_plus_l1_09_allpass

同时分解为：

evm_lin_percent

magnitude_only_evm_percent

phase_only_evm_percent

这种分解可以帮助判断误差主要来自幅度还是相位。

### 7.2 QAM EVM

QAM EVM 是更接近通信信号的验证方式。它会生成 QAM-loaded IF 信号，经过 H1、L1-08 fixed FIR 和 L1-09 all-pass 后，比较输出星座点相对于参考星座点的误差。

当前 QAM 配置为：

qam_order = 64

samples = 65536

freq_min_hz = 3.55 GHz

freq_max_hz = 4.45 GHz

qam_seed = 703592441

QAM EVM 更接近系统行为，但也更受信号构造、频率 bin、fitted delay 和 gain alignment 影响。

## 8. 当前实验结果

### 8.1 Clean Run 设置

本次报告引用的 clean run 为：

data/full_combined_20260605_090952

graph/full_combined_20260605_090952

主要 seed 为：

| Seed 类型 | 数值 |
| --- | --- |
| H1 seed | 911204371 |
| behavior seed | 1401186327 |
| QAM seed | 703592441 |

L1-09 active 参数为：

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| all-pass sections | 8 |
| smooth window | 31 |
| margin ns | automatic |
| coefficient total bits | 18 |
| coefficient fractional bits | 15 |

### 8.2 Group Delay 补偿结果

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| L1-09 输入 group delay mean | 4.113093 ns |
| L1-09 输入 group delay ripple | 2.994724 ns |
| floating all-pass 后 group delay ripple | 2.108406 ns |
| fixed all-pass 后 group delay ripple | 2.108794 ns |

group delay ripple 降低量为：

2.994724 ns - 2.108794 ns = 0.885930 ns

相对改善约为：

0.885930 / 2.994724 = 29.6%

因此当前 L1-09 确实降低了 group delay ripple，但补偿后仍有约 2.109 ns 的 residual ripple，说明当前 8-section all-pass 只能部分拟合该 seed 下的 group delay distortion。

### 8.3 EVM_LIN 结果

使用 fixed all-pass coefficients 时，EVM_LIN 结果为：

| Stage | EVM_LIN | Magnitude-only EVM | Phase-only EVM |
| --- | --- | --- | --- |
| after H1 | 11.614517% | 1.769356% | 11.374248% |
| after L1-08 fixed FIR | 11.433072% | 0.695221% | 11.373721% |
| after L1-08 fixed FIR + L1-09 all-pass | 1.185585% | 0.242099% | 1.160319% |

该结果说明：

L1-08 主要降低 magnitude-only EVM。

L1-09 主要降低 phase-only EVM。

加入 L1-09 后，EVM_LIN 从 11.433072% 降到 1.185585%，改善明显。

L1-09 fixed EVM_LIN

### 8.4 QAM EVM 结果

使用 fixed all-pass coefficients 时，QAM EVM 结果为：

| Stage | QAM EVM | Magnitude-only EVM |
| --- | --- | --- |
| after H1 | 11.733268% | 1.633123% |
| after L1-08 fixed FIR | 11.551006% | 0.232999% |
| after L1-08 fixed FIR + L1-09 all-pass | 3.396713% | 2.263454% |

QAM EVM 从 11.551006% 降到 3.396713%，说明 L1-09 对相位相关失真有明显改善。但是 magnitude-only EVM 在加入 L1-09 后变大，这需要谨慎解释。

理论上 all-pass filter 幅度恒为 1，不应该改变 magnitude response。当前 QAM magnitude-only EVM 变大的原因可能是All pass filter 初始化的 past output 如 y[n-1] (n = 0) 时设置成为0，也可能是其他原因，后续会意义判断

因此本报告对 QAM 结果的解读是：L1-09 明显降低整体 QAM EVM，但 QAM magnitude-only 分量的变化还需要后续进一步验证。

L1-09 fixed QAM EVM

## 9. 结论

当前 L1-09 行为级仿真已经完成从 group delay 分析、floating all-pass 设计、fixed-point 系数量化，到 EVM_LIN / QAM EVM 验证的完整流程。

主要结论如下：

L1-09 当前分析对象是 H1 * H2_fixed，也就是经过 L1-08 fixed-point FIR 后进入 L1-09 之前的响应。

当前 8-section 二阶 all-pass IIR 可以降低 group delay ripple，但不能完全拉平。

本次 clean run 中，group delay ripple 从 2.994724 ns 降到 fixed-point 后的 2.108794 ns。

fixed-point Q3.15 系数量化没有造成 coefficient saturation。

量化后 max pole radius 为 0.954581，所有 pole 均位于单位圆内，因此 all-pass IIR 稳定。

EVM_LIN 从 11.433072% 降到 1.185585%，说明 L1-09 对 phase-only distortion 的补偿效果明显。

QAM EVM 从 11.551006% 降到 3.396713%，说明行为级通信信号验证也显示整体改善。

当前 fixed-point 仍然是系数量化级别，不是完整 RTL 级 fixed-point 运算仿真。

综合来看，L1-09 当前算法方向是合理的，已经可以作为后续 sweep、RTL fixed-point 建模和硬件实现讨论的基础。

## 10. 后续工作

后续建议按以下顺序继续：

增加 L1-09 sweep，覆盖 all-pass section count、fixed-point format、seed case 和 bandwidth profile。

对比 6、8、10 个 all-pass section 在不同 H1 phase distortion 下的稳定性和补偿效果。

当前 QAM magnitude-only 经过 L1-08+L1-09 增大的结果。

建立完整 RTL 级 fixed-point 仿真，包括 I/Q input quantization、乘法器、加法器、accumulator、delay register 和逐级 rounding / saturation。

将 L1-08 和 L1-09 的指标统一汇总，包括 magnitude ripple、group delay ripple、EVM_LIN、QAM EVM 和 fixed-point stability。