L1-08 幅频 FIR 均衡算法理解与实现计划

1. 背景与目标

L1-08 幅频 FIR 均衡主要用于补偿系统通带内的幅度频率响应不平坦。由于 M3 预选滤波器组、cavity/LTCC、电缆、PCB 等模拟链路会引入 幅频 ripple，宽带 QAM 信号经过系统后会产生线性失真，表现为 EVM_LIN 变差。

该问题不属于镜像问题，因此不能通过 IRR 校准解决。IRR 主要针对 I/Q imbalance 导致的镜像频率泄漏，而 L1-08 针对的是正常通带内不同频率分量的幅度增益不一致。

L1-08 的核心思想是：

测量系统实际频响 H1
        ↓
设计 FIR 补偿器 H2
        ↓
使整体响应 H1 × H2 尽量平坦
        ↓
降低宽带 QAM 的 EVM_LIN

主要量化目标是：

1. 线性 EVM 分量 EVM_LIN：由约 0.20% 压至 ≤ 0.10%
2. 1 GHz 分析带宽内，通带幅度 peak-to-peak ripple ≤ 0.1 dB

2. L1-08 的范围边界

2.1 L1-08 负责什么

L1-08 负责的是 幅频 ripple 补偿，也就是补偿系统频率响应的 magnitude 不平坦：

|H1(f)|

直观来说：

硬件某个频率点增益偏低 → FIR 在该频率补高
硬件某个频率点增益偏高 → FIR 在该频率压低

目标是让目标补偿带宽内的频率响应尽量接近一条平坦曲线。

3. 算法理论支撑

3.1 LTI 假设

L1-08 能用 FIR 补偿的前提是：在当前频段、衰减档和预选器状态固定时，可以把硬件链路近似看成一个 LTI 系统。

在这个假设下，硬件可以用频率响应表示：

Y(f)=X(f)H1(f)

其中：

X(f)：输入信号频谱
H1(f)：硬件系统频率响应
Y(f)：经过硬件后的输出频谱

3.2 H1：系统实际频率响应

H1(f) 表示系统实际频率响应，是硬件链路对不同频率分量的增益和相位影响。

H1(f) 的输入格式不一定只有一种。数据来源可能是：

1. VNA 表
2. 扫频数据
3. 出厂 NVM 表

数据格式可能是：

1. magnitude-only：只给每个频率点的幅度响应
2. magnitude + phase：同时给幅度和相位
3. complex I/Q response：用复数 I(f)+jQ(f) 表示完整频响

所以H1可以写成：

H1(f)=I(f)+jQ(f)=|H1(f)|ejθ(f)

L1-08 主要从 H1(f) 中提取 |H1(f)| 进行幅度均衡建模；相位/群时延不作为L1-08主动补偿对象。如果原始输入是 complex response， L1-08 也先只使用其中的 magnitude 部分：

|H1(f)|=I2(f)+Q2(f)

相位或群时延相关误差应由 L1-09 或后续其他算法处理。

3.3 H2：FIR 补偿器频率响应

H2(f) 是 FIR 补偿器的频率响应。FIR 的目标不是让自身频响平坦，而是让它成为 H1 的反向补偿，使整体响应更平坦。

理想情况下：

H2(f)≈CH1(f)

整体响应为：

Htotal(f)=H1(f)H2(f)≈C

其中 C 是常数。

3.4 数学依据

信号经过两个串联系统时，在频域中总响应等于两个系统频率响应的乘积。

输入频谱为：

X(f)

经过硬件 H1 后：

X(f)H1(f)

再经过 FIR H2 后：

X(f)H1(f)H2(f)

因此整体系统响应为：

Htotal(f)=H1(f)H2(f)

FIR 在时域中执行卷积：

y[n]=k=0N-1h[k]x[n-k]

根据卷积定理：

时域卷积 = 频域相乘

因此：

y[n]=h[n]*x[n]

对应到频域就是：

Y(f)=H2(f)X(f)

所以只要设计合适的 FIR 系数 h[k]，就可以得到期望的频率响应 H2(f)，从而对不同频率分量进行不同程度的补高或压低。

3.5 tap 数

FIR tap 数 N 决定滤波器的自由度和补偿能力。

tap 数越多：
- 可以拟合更复杂的频率响应
- 补偿 residual ripple 的能力更强
- 但乘法器、加法器、寄存器资源增加
- latency 和功耗可能增加

最终 tap 数应由 H1 ripple 的复杂程度、目标平坦度和硬件资源共同决定。行为级模型中应比较 32/64/128 tap 的补偿效果和硬件代价：

H1 ripple 越复杂 → 可能需要更多 tap
目标 ripple 越严格 → 可能需要更多 tap
tap 数越多 → DSP/寄存器/加法树/latency 成本越高

4. I/Q 数据路径与 real FIR 假设

4.1 为什么使用 real FIR

由于 L1-08 主要补偿 幅频 ripple，所以使用 real-valued FIR coefficients：

h[0],h[1],...,h[N-1]

如果输入是 I/Q，则 I 路和 Q 路分别使用同一组系数：

Iout[n]=k=0N-1h[k]I[n-k]

Qout[n]=k=0N-1h[k]Q[n-k]

4.2 什么时候需要 complex FIR

如果后续需求变为补偿完整 complex response，如相位修复等，

则可能需要 complex FIR：

h[k]=hI[k]+jhQ[k]

此时 RTL 每个 tap 需要复数乘法：

yI=hIxI-hQxQ

yQ=hIxQ+hQxI

complex FIR 资源消耗显著高于 real FIR。

5. 输入输出定义

5.1 算法行为级模型输入

1. H1 频响数据
2. 目标补偿带宽
3. FIR tap 数
4. 目标平坦度
5. 当前硬件状态 (可能会有多套FIR补偿系数)

5.2 算法行为级模型输出

1. FIR coefficients: h[0] ~ h[N-1]
2. FIR 实际频响 H2
3. 补偿后整体响应 H_total = H1 × H2
4. 补偿前后 ripple 对比
5. 不同 tap 数的效果对比
6. Python/MATLAB reference output for RTL

5.3 RTL 阶段输入输出

假设输入为 I/Q 数据流。

RTL 输入：
1. clk
2. reset_n
3. i_in / q_in：输入的I/Q复数对
4. iq_valid：当前输入是否有效
5. coeff_we：系数写使能
6. coeff_idx: 系数index
7. coeff_wdata：对应index系数值

RTL 输出：
1. i_out / q_out：输出的I/Q复数对
2. iq_out_valid：当前输出是否有效

其中 FIR 系数可能由算法阶段生成并通过寄存器/总线加载到 RTL 模块中。

6. 算法行为级模型搭建

6.1 H1 数据读取与预处理

第一步读取或构造系统频响 H1。

若输入为 dB 幅度：

|H1(f)|=10H1,dB(f)/20

若输入为复数响应：

H1(f)=I(f)+jQ(f)=|H1(f)|ejθ(f)

L1-08 使用 magnitude response 计算h参数组：

|H1(f)|

并对目标带宽内的数据进行归一化、插值和频率对齐。

6.2 目标补偿响应设计

希望补偿后整体响应接近常数：

Htotal(f)=H1(f)H2(f)≈C

因此当前目标补偿响应只针对幅度：

|H2,target(f)|=C|H1(f)|

若只看 dB magnitude，则：

H2,target,dB(f)≈-H1,dB(f)

补偿后的整体响应在 dB 域中可以写成：

Htotal,dB(f)=H1,dB(f)+H2,actual,dB(f)

如果补偿有效，Htotal,dB(f) 应该比原始 H1,dB(f) 更接近一条平坦直线。

6.3 FIR coefficients 生成

根据目标补偿响应 H2,target(f)，使用 FIR 设计方法求解时域系数：

当前实现优先采用 linear-phase real FIR 设计方法，因此生成的系数应满足左右对称关系 h[k]=h[N-1-k]，使 FIR 主要补偿幅度响应，同时只引入固定群延迟。

h[0],h[1],...,h[N-1]

本质是一个频域拟合问题：

minhf​|H2,actual(f)|-|H2,target(f)|2

比较tap数时，需要考虑：

1. 峰峰值是否继续下降
2. 系数本身有没有变得太大、太难表示
3. 系数转成 RTL 定点格式后，补偿效果还能不能保持
4. RTL 资源和 latency 是否可接受

6.4 计算 FIR 实际频响

生成 FIR coefficients 后，需要计算实际频响：

H2,actual(f)

因为有限 tap FIR 不可能完美等于理想 1/H1(f)，所以必须比较：

H2_target：理想补偿响应
H2_actual：FIR 实际实现响应

如果两者差距较大，可能原因包括：

1. tap 数不够
2. H1 ripple 过于复杂
3. 频率采样点处理不合理
4. FIR 设计方法不适合
5. 目标带宽过宽

6.5 计算补偿后整体响应

核心验证步骤：

Htotal(f)=H1(f)H2,actual(f)

在 dB 域中对应为：

Htotal,dB(f)=H1,dB(f)+H2,actual,dB(f)

补偿前后的 peak-to-peak ripple 可以定义为：

ripplepp,before=max(H1,dB)-min(H1,dB)

ripplepp,after=max(Htotal,dB)-min(Htotal,dB)

目标是：

ripplepp,after≤0.1 dB

需要画出：

1. H1：原始硬件幅频响应
2. H2_actual：FIR 实际补偿响应
3. H_total = H1 × H2_actual：补偿后整体响应

若 Htotal 在目标带宽内更平坦，则说明 FIR 补偿有效。

6.6 评估指标

行为级模型输出以下指标：

1. 补偿前峰峰值
2. 补偿后峰峰值
3. 是否满足 ≤ 0.1 dB
4. 不同 tap 数下的峰峰值
5. FIR coefficient 动态范围
6. fixed-point 量化后峰峰值
7. 估计对 EVM_LIN 的改善趋势
8. 不同类型输入的结果对比

7. 关键模块 RTL 编码计划

7.1 RTL 实现目标

RTL 阶段实现一个可综合的 real-valued 64-tap I/Q FIR equalizer。该模块加载算法阶段生成的 FIR coefficients，并对实时 I/Q 采样流执行卷积运算。

7.2 关键 RTL 子模块

l1_08_iq_fir_equalizer
├── coefficient_bank
│   ├── 保存 h[0] ~ h[63]
│   └── 通过 coeff_written 产生 coeff_loaded
│
├── i_delay_line / q_delay_line
│   └── 在 run_valid 有效时保存当前与历史 I/Q samples
│
├── fir_mac_i / fir_mac_q
│   └── 64 路并行乘法 + pipelined adder tree，执行 Σ h[k]x[n-k]
│
└── valid_control
    ├── run_valid = coeff_loaded && iq_valid
    ├── sample_cnt 判断 delay_line_full
    └── mac_valid_pipe 对齐 6-cycle MAC latency，输出 iq_out_valid

7.3 RTL 顶层模块接口

`default_nettype none

module l1_08_iq_fir_equalizer #(
    parameter int DATA_W  = 16,
    parameter int COEFF_W = 18,
    parameter int TAP_NUM = 64,
    parameter int IDX_W        = $clog2(TAP_NUM),
    parameter int ACC_W        = DATA_W + COEFF_W + $clog2(TAP_NUM),
    parameter int SAMPLE_CNT_W = $clog2(TAP_NUM + 1),
    parameter int MAC_LATENCY  = 6
    ) (
    input  logic clk,
    input  logic reset_n,

    input  logic signed [DATA_W-1:0]  i_in,
    input  logic signed [DATA_W-1:0]  q_in,
    input  logic                      iq_valid,

    input  logic                      coeff_we,
    input  logic [IDX_W-1:0]          coeff_idx,
    input  logic signed [COEFF_W-1:0] coeff_wdata,

    output logic signed [ACC_W-1:0]   i_out,
    output logic signed [ACC_W-1:0]   q_out,
    output logic                      iq_out_valid
);
   logic signed [COEFF_W-1:0] coeffs[TAP_NUM];
   logic signed [DATA_W-1:0] sample_i [TAP_NUM];
   logic signed [DATA_W-1:0] sample_q [TAP_NUM];
   logic coeff_loaded;
   logic run_valid;
   logic delay_line_full;
   logic [SAMPLE_CNT_W-1:0] sample_cnt;
   logic mac_valid_in;
   logic [MAC_LATENCY-1:0] mac_valid_pipe;
 
   assign run_valid    = coeff_loaded && iq_valid; // assert 当系数加载完成并且输入有效
   assign mac_valid_in = run_valid && delay_line_full; // assert 当run_valid并且输入全部存储完成

   // 用来存储h系数组
   coefficient_bank #(
      .COEFF_W(COEFF_W),
      .TAP_NUM(TAP_NUM),
      .IDX_W(IDX_W)
   ) cbank (
      .clk(clk),
      .reset_n(reset_n),
      .coeff_we(coeff_we),
      .coeff_idx(coeff_idx),
      .coeff_wdata(coeff_wdata),
      .coeffs(coeffs),
      .coeff_loaded(coeff_loaded)
   );

   // 用来存储输入 I/Q 复数对信号
   fir_delay_line #(
      .DATA_W(DATA_W),
      .TAP_NUM(TAP_NUM)
   ) s_i (
      .clk(clk),
      .reset_n(reset_n),
      .x_in(i_in),
      .x_valid(run_valid),
      .samples(sample_i)
   );

   fir_delay_line #(
      .DATA_W(DATA_W),
      .TAP_NUM(TAP_NUM)
   ) s_q (
      .clk(clk),
      .reset_n(reset_n),
      .x_in(q_in),
      .x_valid(run_valid),
      .samples(sample_q)
   );

   // 计算卷积
   fir_mac #(
      .DATA_W(DATA_W),
      .COEFF_W(COEFF_W),
      .TAP_NUM(TAP_NUM),
      .ACC_W(ACC_W)
   ) mac_i (
      .clk(clk),
      .reset_n(reset_n),
      .samples(sample_i),
      .coeffs(coeffs),
      .y_out(i_out)
   );

   fir_mac #(
      .DATA_W(DATA_W),
      .COEFF_W(COEFF_W),
      .TAP_NUM(TAP_NUM),
      .ACC_W(ACC_W)
   ) mac_q (
      .clk(clk),
      .reset_n(reset_n),
      .samples(sample_q),
      .coeffs(coeffs),
      .y_out(q_out)
   );

   always_ff @(posedge clk or negedge reset_n) begin
      if (!reset_n) begin
         sample_cnt      <= '0;
         delay_line_full <= 1'b0;
         mac_valid_pipe  <= '0;
         iq_out_valid    <= 1'b0;
      end else if (!coeff_loaded) begin
         sample_cnt      <= '0;
         delay_line_full <= 1'b0;
         mac_valid_pipe  <= '0;
         iq_out_valid    <= 1'b0;
      end else begin
         // 正在加载input的条件判断，以及input数量更新
         if (run_valid && !delay_line_full) begin
            if (sample_cnt == TAP_NUM-1) begin
               delay_line_full <= 1'b1;
            end
            sample_cnt <= sample_cnt + 1'b1;
         end

         // 用shifter来记录pipeline的进度，当前RTL设计总共6级，输出有效信号取最高位
         mac_valid_pipe <= {mac_valid_pipe[MAC_LATENCY-2:0], mac_valid_in};
         iq_out_valid   <= mac_valid_pipe[MAC_LATENCY-1];
      end
   end

endmodule

`default_nettype wire

7.4 FIR 运算

RTL 需要实现：

Iout[n]=k=0N-1h[k]I[n-k]

Qout[n]=k=0N-1h[k]Q[n-k]

目前先让 N=64。

7.5 关键RTL模块

7.5.1 fir_mac

`default_nettype none

module fir_mac #(
   parameter int DATA_W  = 16,
   parameter int COEFF_W = 18,
   parameter int TAP_NUM = 64,
    parameter int ACC_W   = DATA_W + COEFF_W + $clog2(TAP_NUM)
) (
   input  logic clk,
   input  logic reset_n,

   input  logic signed [DATA_W-1:0]  samples [TAP_NUM],
   input  logic signed [COEFF_W-1:0] coeffs  [TAP_NUM],

   output logic signed [ACC_W-1:0]   y_out
);

   localparam int MULT_W = DATA_W + COEFF_W;

   logic signed [MULT_W-1:0] mult_result [64];

   logic signed [ACC_W-1:0] sum_64 [64];
   logic signed [ACC_W-1:0] sum_32 [32];
   logic signed [ACC_W-1:0] sum_16 [16];
   logic signed [ACC_W-1:0] sum_8  [8];
   logic signed [ACC_W-1:0] sum_4  [4];
   logic signed [ACC_W-1:0] sum_2  [2];

   integer i;

   always_comb begin
      for (i = 0; i < 64; i++) begin
         mult_result[i] = samples[i] * coeffs[i];
      end
   end

   integer k;

   always_ff @(posedge clk or negedge reset_n) begin
      if (!reset_n) begin
         for (k = 0; k < 64; k++) sum_64[k] <= '0;
         for (k = 0; k < 32; k++) sum_32[k] <= '0;
         for (k = 0; k < 16; k++) sum_16[k] <= '0;
         for (k = 0; k < 8;  k++) sum_8[k]  <= '0;
         for (k = 0; k < 4;  k++) sum_4[k]  <= '0;
         for (k = 0; k < 2;  k++) sum_2[k]  <= '0;
         y_out <= '0;
      end else begin
         for (k = 0; k < 64; k++) begin
               sum_64[k] <= {{(ACC_W-MULT_W){mult_result[k][MULT_W-1]}}, mult_result[k]};
         end

         for (k = 0; k < 32; k++) begin
               sum_32[k] <= sum_64[2*k] + sum_64[2*k+1];
         end

         for (k = 0; k < 16; k++) begin
               sum_16[k] <= sum_32[2*k] + sum_32[2*k+1];
         end

         for (k = 0; k < 8; k++) begin
               sum_8[k] <= sum_16[2*k] + sum_16[2*k+1];
         end

         for (k = 0; k < 4; k++) begin
               sum_4[k] <= sum_8[2*k] + sum_8[2*k+1];
         end

         for (k = 0; k < 2; k++) begin
               sum_2[k] <= sum_4[2*k] + sum_4[2*k+1];
         end

         y_out <= sum_2[0] + sum_2[1];
      end
   end

endmodule

`default_nettype wire

fir_mac 使用 64 路并行乘法器，后接 64→32→16→8→4→2→1 的 pipelined adder tree。从 64 个乘法结果进入 sum_64 之后，到最终 y_out 输出，需要 6 个 clock cycle，因此 iq_out_valid 需要对齐这 6-cycle MAC latency。

7.5.2 module fir_delay_line

`default_nettype none

module fir_delay_line #(
    parameter int DATA_W  = 16,
    parameter int TAP_NUM = 64
) (
    input  logic clk,
    input  logic reset_n,

    input  logic signed [DATA_W-1:0] x_in,
    input  logic                     x_valid,

    output logic signed [DATA_W-1:0] samples [TAP_NUM]
);

    integer k;

    always_ff @(posedge clk or negedge reset_n) begin
        if (!reset_n) begin
            for (k = 0; k < TAP_NUM; k++) begin
                samples[k] <= '0;
            end
        end else if (x_valid) begin
            samples[0] <= x_in;

            for (k = 1; k < TAP_NUM; k++) begin
                samples[k] <= samples[k-1];
            end
        end
    end

endmodule

`default_nettype wire

fir_delay_line 只在 x_valid 有效时 shift。reset 后需要 64 个 valid input cycle 才能填满全部 64 个 tap；填满前，部分历史 sample 仍为 reset 值 0，因此 FIR 输出属于启动过渡阶段。对于某一个输入 sample，它从 samples[0] 移动到 samples[63] 需要 63 次后续 valid shift。

7.5.3 module coefficient_bank

`default_nettype none

module coefficient_bank #(
    parameter int COEFF_W = 18,
    parameter int TAP_NUM = 64,
    parameter int IDX_W   = (TAP_NUM <= 1) ? 1 : $clog2(TAP_NUM)
) (
    input  logic clk,
    input  logic reset_n,

    input  logic                      coeff_we,
    input  logic [IDX_W-1:0]          coeff_idx,
    input  logic signed [COEFF_W-1:0] coeff_wdata,

    output logic signed [COEFF_W-1:0] coeffs [TAP_NUM],
    output logic                      coeff_loaded
);

    integer k;
    logic [TAP_NUM-1:0] coeff_written;

    assign coeff_loaded = &coeff_written;

    always_ff @(posedge clk or negedge reset_n) begin
        if (!reset_n) begin
            for (k = 0; k < TAP_NUM; k++) begin
                coeffs[k] <= '0;
            end
            coeff_written <= '0;
        end else if (coeff_we) begin
            if (coeff_idx < TAP_NUM) begin
                coeffs[coeff_idx]        <= coeff_wdata;
                coeff_written[coeff_idx] <= 1'b1;
            end
        end
    end

endmodule

`default_nettype wire

coefficient_bank 属于 configuration/load phase，通过 coeff_we、coeff_idx 和 coeff_wdata 一次写入一个 FIR coefficient。对于 64 tap FIR，需要 64 个 coeff_we 有效写周期才能加载完整的 coeffs[0] 到 coeffs[63]。该加载周期不计入实时数据路径 latency，通常应在正式处理 I/Q 数据前完成，避免 FIR 运算过程中混用新旧 coefficient。

8. Debug

8.1 Coefficient load

检查点：
1. reset 后 coeff_written 是否清零
2. 每次 coeff_we 有效时，coeffs[coeff_idx] 是否正确写入 coeff_wdata
3. coeff_written[coeff_idx] 是否被置 1
4. 64 个不同 tap index 全部写入后，coeff_loaded 是否拉高

8.2 Valid/control

检查点：
1. coeff_loaded = 0 时，run_valid 应保持为 0
2. coeff_loaded = 1 且 iq_valid = 1 时，run_valid 应为 1
3. run_valid 有效时 sample_cnt 才递增
4. 连续 64 个 run_valid 后，delay_line_full 应拉高
5. delay_line_full 后，mac_valid_pipe 应将 mac_valid_in 延迟 6 个 clock
6. iq_out_valid 应与 i_out/q_out 对齐

8.3 Delay line

检查点：
1. run_valid = 0 时，samples[0:63] 不应 shift
2. run_valid = 1 时，samples[0] 应接收当前输入 sample
3. samples[k] 应等于前一拍的 samples[k-1]
4. I path 与 Q path 的 delay line 行为应一致

8.4 FIR MAC

1. 只令 coeffs[0] = 1，其余系数为 0，检查 y_out 是否等于当前 sample
2. 只令 coeffs[1] = 1，其余系数为 0，检查 y_out 是否等于前一拍 sample
3. 使用 impulse input，检查输出顺序是否符合 coefficient order
4. 检查 64 路乘法结果 mult_result[k] 是否正确
5. 检查 sum_64、sum_32、sum_16、sum_8、sum_4、sum_2 的加法树结果是否逐级正确

8.5 Python reference model 对比

用 Python 生成 reference output：

y[n]=∑h[k]x[n-k]

RTL 仿真输出只在 iq_out_valid = 1 时与 reference output 对比。若不匹配，按以下顺序定位：

1. coefficient order 是否一致
2. delay line sample order 是否一致
3. MAC latency 是否对齐
4. signed multiplication 与 sign extension 是否正确
5. fixed-point 量化、rounding、saturation 是否引入误差

8.6 频域输入

在上述基础模块 debug 通过后，再使用 single-tone、multi-tone 和 QAM-like 输入观察频域行为：

1. single-tone：检查目标频点增益是否符合 FIR 频响
2. multi-tone：检查多个频点的幅度补偿趋势是否正确
3. QAM-like：观察补偿前后 EVM_LIN 相关指标是否改善

9. 验证

9.1 算法级验证

| 验证项 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| H1 读取正确性 | 画 H1 magnitude | 曲线与输入表一致 |
| flat H1 基线 | 输入理想平坦 H1 | FIR 不应引入明显额外 ripple |
| synthetic ripple | 构造正弦/分段 ripple | 补偿后 ripple 明显下降 |
| measured/VNA H1 | 使用真实或近似真实扫频表 | 补偿后达到或接近 ≤0.1 dB 目标 |
| H2 设计正确性 | 画 H2_actual | 与 H2_target 趋势一致 |
| 整体补偿效果 | 画 H1 × H2_actual | residual ripple 降低 |
| 目标平坦度 | 计算 peak-to-peak ripple | ≤ 0.1 dB，或给出未达成原因 |
| tap 数影响 | 比较 32/64/128 tap | 说明效果与资源 tradeoff |
| QAM-like 输入 | 对宽带 I/Q 数据施加 H1 和 FIR | EVM_LIN 改善趋势与 ripple 改善一致 |

9.2 RTL 控制路径验证

| 验证项 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| reset behavior | 拉低 reset_n 后观察内部状态 | coeff_written、delay line、sample_cnt、valid pipeline 全部清零 |
| coefficient load | 写入 coeffs[0] ~ coeffs[63] | 所有系数写入正确，coeff_loaded 在全部 index 写入后拉高 |
| coefficient load gap | coeff_we 中间插入空周期 | 已写入系数保持不变，coeff_loaded 只在全部 tap 写完后拉高 |
| run_valid gating | coeff_loaded 前后分别输入 iq_valid | coeff_loaded=0 时 delay line 不 shift；coeff_loaded=1 且 iq_valid=1 时才 shift |
| delay_line_full | 连续输入 64 个 run_valid sample | 第 64 个 valid sample 后 delay_line_full 拉高 |
| iq_out_valid alignment | 检查 mac_valid_pipe | delay_line_full 后再经过 6-cycle MAC latency，iq_out_valid 与 i_out/q_out 对齐 |

9.3 RTL 数据路径验证

| 验证项 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| delay line order | 使用递增序列输入 | samples[k] 对应 x[n-k] |
| coefficient order | 使用 impulse 或 one-hot coefficient | 输出顺序与 h[0] ~ h[63] 一致 |
| MAC correctness | random input 与 random coefficient | iq_out_valid=1 时，RTL 输出与 Python reference output 匹配 |
| I/Q path consistency | I/Q 输入相同数据 | i_out 与 q_out 结果一致 |
| continuous throughput | iq_valid 连续为 1 | 稳态后 iq_out_valid 每个 clock 连续有效 |

9.4 定点与频域验证

| 验证项 | 方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| coefficient quantization | 比较 float coefficient 与 fixed-point coefficient | 量化后 H2_actual 与 float 版本差异可接受 |
| accumulator width | 使用最大幅度输入和系数压力测试 | 不发生非预期 overflow |
| rounding / saturation | 对比截断、rounding、saturation 策略 | 误差和资源满足系统要求 |
| single-tone | 输入单频 I/Q | 目标频点增益与 reference model 一致 |
| multi-tone | 输入多个频点 | 多频点补偿趋势与 H2(f) 一致 |
| QAM-like | 输入宽带 QAM-like I/Q 数据 | EVM_LIN 改善趋势与算法模型一致 |

10. 分析

10.1 预期不同 tap 数对补偿效果的影响

| Tap 数 | 补偿能力 | 资源消耗 | 延迟 | 适用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/32 | 较弱 | 低 | 低 | ripple 较平滑 |
| 64 | 较好 | 中等 | 中等 | 当前工程基准 |
| 128 | 更强 | 高 | 高 | ripple 复杂或目标更严格 |

1. tap 数越多，H2_actual 越容易拟合 H2_target。
2. tap 数越多，DSP/adder/register 资源越多。
3. tap 数越多，pipeline latency 和功耗可能增加。
4. 最终 tap 数需要在 residual ripple 和硬件成本之间折中。

10.2 群延迟分析

群延迟描述的是滤波器让信号整体“晚到”多少个 sample。对于宽带信号，不同频率分量会同时通过 FIR；如果这些频率分量被延迟的时间不同，波形会发生相位/群延迟畸变。因此，在只做幅频补偿时，通常希望 FIR 是 linear-phase，使所有频率分量具有相同的延迟。

L1-08 的目标是补偿幅度 ripple，所以我们优先设计 linear-phase real FIR，即 FIR 系数满足左右对称：

h[k] = h[N-1-k]

此时 FIR 的频率响应可以写成：

H(ejω)=A(ω)e-jωD

其中 A(ω) 是实数幅度项，e-jωD 是纯延迟项。因此 FIR 的相位为：

∠H(ejω)=-ωD

群延迟定义为相位对频率的负导数：

τg(ω)=-ddω∠H(ejω)

代入 linear phase：

τg(ω)=-ddω(-ωD)=D

也就是说，群延迟为常数，所有频率分量都延迟相同时间。

对于 N tap FIR，输出使用的输入样本为：

x[n], x[n-1], x[n-2], ..., x[n-(N-1)]

这些样本覆盖的时间位置是：

0, 1, 2, ..., N-1

共有 N 个 sample 点，但首尾之间只有 N-1 个 sample interval。linear-phase FIR 的系数左右对称，因此有效时间中心在这段窗口的中间：

D=0+(N-1)2=N-12

对于 64-tap FIR：

64-12=31.5

即约 31.5 个 sample period。

如果 FIR 系数不对称，则该 FIR 不一定是 linear-phase，不同频率分量可能具有不同群延迟。这种情况可能引入额外相位畸变。

10.3 实时性影响

当前 RTL 采用 64 路并行乘法器和 pipelined adder tree，目标是在连续 I/Q 数据流下实现稳态 one sample per clock 输出。

对于单路 64-tap FIR，每个输出样本理论上需要：

64 次乘法
63 次加法

当前结构将 64 次乘法并行展开，并通过 64→32→16→8→4→2→1 的 pipelined adder tree 完成 summation。因此在 delay line 填满、MAC pipeline 稳定后，只要 iq_valid 连续有效，iq_out_valid 也可以每个 clock 连续有效。

若资源有限，可改用部分并行或串行 MAC，但 throughput 会下降，且 valid/control 逻辑会更复杂。

后续需要确认：

1. 输入采样率
2. RTL clock frequency
3. 每个 sample 允许多少 clock cycles
4. 目标 throughput 是否为 one sample per cycle
5. 当前 FPGA/ASIC 可用 DSP / LUT / register 资源
6. I/Q 两路是否各自使用独立 MAC，或是否需要资源复用

10.4 fixed-point 量化影响

算法阶段生成的 coefficients 通常是浮点数，但 RTL 使用 fixed-point。因此需要把浮点 FIR coefficients 量化为固定宽度的 coeff_wdata，再加载到 coefficient_bank。

当前 RTL 已经考虑了基本的 fixed-point 数据通路位宽，

后续需要继续分析：

1. coefficient Q format 与量化方法
2. output scaling 方式
3. rounding strategy
4. saturation strategy
5. 量化后 H2_actual 与 float H2_actual 的差异
6. fixed-point 输出对 residual ripple 和 EVM_LIN 的影响

10.5 资源与性能 tradeoff

当前 RTL 采用 I/Q 两路各自独立的 fir_mac。如果每个 fir_mac 使用 64 路乘法器，则 I/Q 两路合计约需要 128 路乘法资源，并且还需要对应的 adder tree pipeline registers。

主要 tradeoff：

补偿效果 ↑  → tap 数更多 / coefficient 更宽 / 资源更多
吞吐要求 ↑  → 并行度更高 / pipeline 更多 / latency 增加
资源限制 ↑  → 可能需要串行 MAC / throughput 降低
定点位宽 ↑  → 精度更高 / 面积功耗增加

如果资源不足，可以考虑：

1. I/Q 共用 MAC，降低资源但吞吐或控制复杂度变差
2. 16-lane 或 32-lane 部分并行 FIR，用多周期换资源
3. 降低 tap 数或 coefficient width，但可能降低补偿效果
4. 保持 64 路全并行结构，优先满足高速实时链路需求